Situaciones prácticas de configuraciones

Se puede probar con PV Sist y/o con los softwares de configuración de los proprios fabricantes, o ambas soluciones, para comparar las herramientas.

1º 
Seleccionando un módulo FV de JA Solar de la gama JAM66S30 de aprox. 500Wp

Con un inversor SMA Sunny Tripower CORE1 50kW

¿Cuál sería la potencia máxima admisible para una instalación en Madrid sin sobre pasar la corriente MPP de las entradas del inversor?

¿Qué solución de otros modelos de inversores del mismo fabricante podríamos ofrecer para abarcar más potencia pico con 50kW nominales?

¿Ahora que ocurre sin usamos otro módulo FV, como por ejemplo el JA SOLAR modelo JAM66D45-595/LB o el Trina TSM-NEG21C.20?

- ¿Cuál es la potencia pico ahora que podemos instalar con este inversor?

- ¿Qué característica del módulo nos permite eso?

- ¿Conoces otros módulos FV de otros fabricantes que podrían permitir alcanzar esta ratio DC/AC más elevada?

2º

Ahora hacemos los mismos pasos desde el principio, pero con el inversor Core 2 de 100kW de SMA

Módulos:

- JAM66S30

- JAM66D45-595/LB o el Trina TSM-NEG21C.20

Algunas diferencias. ¿A qué se deben?

3º

Ahora hacemos los mismos pasos, pero con el inversor Sunny Highpower PEAK3 de SMA 100kW o 150kW de SMA

- Algunas diferencias. ¿A qué se deben?

4º Podemos probar soluciones residenciales, como por ejemplo el Módulo LONGI HiMo X6 (LR7-54HTH de 455W aprox)

Con inversor Fronius Primo Gen 24.

Usando los 2 MPPT

¿Alguna limitación?

¿Qué característica tiene el GEN24 de Fronius respeto a la corriente de sus 2 entradas? ¿Qué implica a nivel de configuración, posibilidades y limitaciones?

4º Caso real de revamping con Fronius

Inversor IG400 (40kW)

Módulos Schott Solar 170W

- Primero intentar sustituir un solo inversor de 40kW

  - 30 RAMAS DE 10 PANELES EN SERIE DE 170 Wp.

- Luego cuadrar el proyecto completo de los 10 inversores (400kW en total)

  - 3 inversores con 29 RAMAS DE 10 PANELES EN SERIE DE 175 Wp.

  - 1 inversores con  28 RAMAS DE 10 PANELES EN SERIE DE 180 Wp.

  - 6 inversores con 30 RAMAS DE 10 PANELES EN SERIE DE 170 Wp.

- Versión 1 -  Intentar con el inversor TAURO 50-3-P

(comparar con el TAURO ECO … ¿Qué características hace que con este inversor no consigue?9

- Versión 2 - Intentar también ofrecer una solución con los inversores SYMO 20kW